데이터 분석 프로젝트 요약

교차로 혼잡 조기경보 및 개선 우선순위 도출

성남대로 3개 스마트 교차로 · 366만 건 통행 데이터 분석

한 줄 요약 절대속도로는 비교할 수 없던 교차로 혼잡을 '평소 대비 저하율'로 재정의하고, 1시간 후 혼잡을 예측하는 모델을 단순 기준선 대비 F1 10.5% 개선한 뒤, 혼잡 빈도가 아닌 '영향 규모' 기준으로 개선 우선순위 5건을 도출했다.

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 분석 대상 | 성남대로 3개 스마트 교차로 (미금역사거리, 동막교사거리*, 오리삼거리) |
| 데이터 기간 | 2023-11-07 ~ 2025-09-04 (약 22개월), 1시간 단위 |
| 데이터 규모 | 원본 366만 행 → 시간 단위 집계 53.2만 행 → 정제 후 41.2만 행 |
| 분석 단위 | 교차로 × 접근로 × 이동류 × 1시간 (총 30개 구간) |
| 사용 도구 | Python, pandas, scikit-learn, XGBoost, SHAP, Streamlit |

* 동막교사거리는 데이터 수집 당시 명칭이며, 현재는 낙생교사거리로 변경되었다.

## 해결한 문제

교차로 혼잡은 언제 어디가 얼마나 막히는지 정량적으로 비교할 기준이 없다는 문제가 있다. 같은 교차로 안에서도 접근로별 속도가 12.7 ~ 66.4km/h로 5.2배 차이나기 때문에, 절대속도로는 어느 구간이 더 심각한지 판단할 수 없다.

본 프로젝트는 이를 비교 가능한 지표로 정의하고, 예측 모델과 개선 우선순위까지 도출했다.

# 2. 핵심 발견

## ① 절대속도로는 혼잡을 판단할 수 없다

| 구간 | 실제 속도 | 평소 속도 | 혼잡률 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미금역 까치마을 직진 (18시) | 41.8 km/h | 65.7 km/h | 65.6% |
| 미금역 정자일로 우회전 (18시) | 7.4 km/h | 8.2 km/h | 67.9% |

41.8km/h는 도심에서 빠른 속도지만, 평소 65.7km/h를 내던 구간이므로 심각한 혼잡 상태다. 절대속도 기준으로는 정상 판정을 받았을 구간이다. 각 구간의 자유속도 대비 저하율로 지표를 재정의해 이 문제를 해결했다.

## ② 지표는 정의한 뒤 반드시 검증해야 한다

초기 지표를 적용하자 일부 구간이 새벽 3시에도 혼잡으로 판정됐다. 원인을 추적한 결과, 자유속도를 평균으로 계산해 소수의 고속 기록이 기준을 부풀린 것이 확인됐다.

| 대표값 | 러시아워 집중배율 | 새벽 혼잡률 | 24시간 혼잡 구간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 평균 | 3.10 | 6.6% | 3개 |
| 중앙값 (채택) | 14.50 | 0.9% | 0개 |

중앙값으로 교체하자 러시아워 집중도가 4.7배 개선되고 새벽 오탐이 사라졌다.

## ③ 변수 중요도 역시 검증 대상이다

모델이 보고한 변수 중요도에서 한 변수가 89.6%를 차지했다. 그대로면 모델이 단순 관성만 학습했다는 결론이 되는데, 성능이 개선된 사실과 모순됐다. 제거 실험 결과 그 변수를 빼도 F1이 0.003만 떨어졌다. 중복 변수 간 중요도 쏠림이 원인이었다.

SHAP으로 재측정한 실제 기여 순위는 현재 혼잡지수 > 교통량 > 시간대였다.

## ④ 교차로 간 연쇄 효과는 1시간 해상도로 포착 불가

상류 정체가 하류를 예고하는지 검증했으나, 모든 조합에서 선행 상관이 동시 상관보다 낮았다. 세 교차로가 전 구간 약 1.1km로 매우 가까워 정체 전파가 1시간보다 빠르게 완료되기 때문이다. 5분·15분 단위 데이터 확보 시 재검증할 가치가 있다.

# 3. 예측 모델 성능

1시간 후 혼잡 발생 여부를 예측하는 이진 분류 문제로 설계했다.

| 모델 | 정밀도 | 재현율 | F1 | 기준선 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| persistence (기준선) | 0.711 | 0.710 | 0.710 | — |
| 로지스틱 회귀 | 0.389 | 0.884 | 0.540 | -24.0% |
| 랜덤포레스트 | 0.874 | 0.671 | 0.759 | +6.8% |
| XGBoost (임계값 0.35) | 0.814 | 0.757 | 0.785 | +10.5% |

평가 설계의 원칙 · 데이터 누수 차단 — 모든 변수를 예측 시점 이전 정보로 제한 · 시간 순서 분할 — 학습 2023.11~2025.03 / 검증 2025.04~2025.09 · 정확도 미사용 — 혼잡 비율이 5.4%라 '항상 정상'만 답해도 정확도 94.5%가 나옴 · 기준선 대비 평가 — 절대 성능이 아닌 개선률로 성과를 판단 로지스틱 회귀가 기준선보다 24% 나빴다는 사실은 기준선을 만들지 않았다면 알 수 없었다.

## 모델이 잘하는 구간과 못하는 구간

| 구간 | 실제 혼잡률 | 재현율 | 경보 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미금역 까치마을 우회전 | 64.6% | 0.936 | 적용 |
| 미금역 정자일로 우회전 | 62.6% | 0.931 | 적용 |
| 오리삼거리 오리역 직진 | 16.5% | 0.881 | 적용 |
| 동막교 오리역 우회전 | 3.5% | 0.000 | 제외 |

반복되는 구조적 혼잡일수록 예측이 잘 되고, 산발적 혼잡은 예측이 어렵다. 예측이 불안정한 구간에 경보를 걸면 헛경보가 누적되어 시스템 신뢰를 잃으므로, 경보 대상을 선별했다.

# 4. 개선 우선순위

## 우선순위 기준

혼잡률만으로 순위를 매기면 개선 실익을 반영하지 못한다.

| 구간 | 혼잡률 | 시간당 교통량 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미금역 까치마을 우회전 | 45.9% | 51대 | 자주 막히나 영향 적음 |
| 오리삼거리 오리역 직진 | 20.1% | 609대 | 덜 막히나 영향 큼 |

까치마을 우회전이 2배 이상 자주 막히지만 영향받는 차량은 12분의 1이다. 따라서 지체노출 = 혼잡률 × 평균교통량을 우선순위 기준으로 채택했다.

## 최종 권고

| 순위 | 대상 | 유형 | 지체노출 | 권고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 오리삼거리 오리역 직진 | 반지속형 (14~19시) | 4,268 | 오후 시간대 신호 주기 조정 |
| 2 | 미금역 정자일로 우회전 | 지속형 (17시간) | 1,606 | 신호 배분 구조 재검토 |
| 3 | 동막교 동막교삼거리 직진 | 피크형 (18시) | 992 | 첨두시간 현시 연장 |
| 4 | 미금역 까치마을 직진 | 피크형 (16~18시) | 897 | 첨두시간 현시 연장 |
| 5 | 미금역 까치마을 우회전 | 지속형 (19시간) | 598 | 회전 차로 용량 검토 |

혼잡률 1위였던 까치마을 우회전이 5위로 밀렸다. 지속형 상위 두 곳이 모두 우회전이라는 점은 신호 배분이나 회전 차로 용량의 구조적 문제를 시사한다.

# 5. 조기경보 운영안

현재 상태별 1시간 후 혼잡 확률을 근거로 경보 단계를 설계했다.

| 현재 혼잡지수 | 1시간 후 혼잡 확률 | 경보 단계 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 ~ 20 | 1.8% | 정상 | 조치 없음 |
| 20 ~ 30 | 14.6% | 주의 | 모니터링 강화 |
| 30 이상 | 70.8% | 경보 | 신호 운영 개입 검토 |

'주의' 단계가 핵심이다. 아직 혼잡 판정을 받지 않았지만 1시간 뒤 혼잡 확률이 앞 구간의 8배다. 혼잡은 갑자기 발생하지 않고 이 구간을 거쳐 악화하므로, 여기서 개입하면 실제 혼잡을 예방할 수 있다.

# 6. 한계 및 후속 과제

- 데이터 해상도 — 1시간 단위이므로 30분 예측 불가. 5분·15분 단위 확보 시 개선 가능

- 연쇄 효과 미검증 — 교차로 간 전파는 고해상도 데이터로 재검증 필요

- 외부 변수 미반영 — 신호 주기, 기상, 사고 정보 미확보

- 결측 구간 — 동막교 2024.10~2025.02 결측 15.8%로 해당 기간 교차로 간 비교 제한

- 인과 추론 한계 — 상관관계 확인에 그침. 인과 규명은 별도 설계 필요

# 7. 산출물

| 산출물 | 내용 |
| --- | --- |
| 분석 노트북 7종 | 1단계 파이프라인 ~ 7단계 의사결정, 재현 가능 |
| 예측 모델 | XGBoost 학습 모델 및 임계값 설정 |
| Streamlit 대시보드 | 교차로별 혼잡 현황, 경보 임계값 조정, 구간별 히트맵 |
| 개선 우선순위표 | 지체노출 기준 순위 및 권고안 |
| 분석보고서 · 해설보고서 | 방법론 근거 및 단계별 상세 해설 |

이 분석을 관통하는 원칙 지표(3~4장), 모델 성능(3장), 변수 중요도(2장) 세 가지 모두 도구가 제시한 숫자를 검증 없이 받아들이지 않았다. 세 번 모두 검증 과정에서 오류나 착시를 발견했고, 그때마다 근거를 제시하고 수정했다. 분석의 결론은 '정확도 0.785'가 아니라 '오리삼거리 오리역 직진을 1순위로 개선하라'여야 한다.